Предложения Тлатова А.Г.

Создание в ГАО РАН Национального центра наблюдения солнечной активности и прогноза гелиофизической обстановки.

Солнце обеспечивает жизнь на Земле, определяет метеорологические процессы в атмосфере, которые влияют на экономику и общественные процессы. Современные высокотехнологические системы, включая группировки КА, спутниковую и наземную связь, навигацию, электрические сети, транспортные системы, авиаперевозки, чувствительны к различным проявлениям солнечной активности. Долговременные изменения солнечной активности влияют на климат Земли.

За рубежом (в США, Европейском союзе, Китае, Индии, Японии, Австралии) для мониторинга солнечной активности активно используются космические аппараты и наземные наблюдения на сети обсерваторий, уделяется много внимания разработке технологий мониторинга солнечной активности.

К настоящему времени требованиям мониторинга солнечной активности и реально действующей аппаратурой наблюдений солнечной активности удовлетворяет и обладает Горная Астрономическая станция (ГАС) ГАО РАН. ГАС ГАО РАН является основным источником данных наблюдений солнечной активности на основе комплекса солнечных синоптических телескопов: фотогелиографа, хромосферного телескопа, спектрогелиографа, внезатменного коронографа, большого коронографа, магнитографа, радиотелескопов, патрульного солнечного телескопа. На других пунктах в Иркутске, Уссурийске, Крыму и Коуровской обсерватории выполняются лишь эпизодические наблюдения солнечной активности по отдельным видам наблюдений.

Задача прогноза КП  за рубежом основана на данных космических аппаратов (SDO, SOHO, GOES). В нашей стране в ближайшее десятилетие запуск синоптических КА  наблюдений за солнечной активностью не планируется. Однако решение этих задач  может быть основано на данных наземных наблюдений.  На ГАС ГАО созданы прототипы таких наблюдательных средств.

Прикладные задачи солнечной физики в ГАО РАН.

Актуальность этой задачи отражена в  Поручение  Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина  от 23.10.2015 г. № РД-П7-7233 О создании Национального гелиогеофизического комплекса  Российской Федерации.

Основная цель этой работы обеспечение данными прогноза космической погоды различных организаций и ведомств.

На ГАС создан  наблюдательный комплекс для прогноза Космической Погоды.  Однако для  его успешного развития необходима система анализа данных и комплексный подход к  прогнозу КП.   Также ГАО РАН может являться центром сбора, анализа и обеспечения доступа к оперативным и архивным данным,    производить  автоматизированные телескопы. Таким образом,   ГАО  может  стать центром сетевой службы  наблюдений солнечной активности и  основным национальным центром прогноза гелиофизической обстановки.

На ГАС создан существенный задел для решения  поставленной цели.  Ниже приводятся конкретные задачи наблюдений и  разработанные методы их решения.

Синоптический комплекс  для наблюдений солнечной активности и прогноза космической погоды  ГАС ГАО РАН.

Для успешного (краткосрочного и долгосрочного) прогноза космической погоды (КП) необходима оперативная информация о солнечной активности, длительные однородные ряды наблюдений и составление математических моделей для анализа данных наблюдений и выработки оперативного прогноза состояния космической погоды в автоматическом режиме.

На ГАС разработана система наблюдения и прогноза КП, созданы прототипы телескопов для обеспечения наблюдений для целей прогноза космической погоды средствами наземных наблюдений.

Прогноз космической погоды можно условно разбить на три составляющие:

1) прогноз рекуррентных, медленно меняющихся, событий, связанных с топологией крупномасштабного магнитного поля;

2) оценка потоков УФ и жесткого излучения;

3) наблюдения быстропротекающих явлений, таких как солнечные вспышки и эруптивные процессы, и прогноз их последствий на орбите Земли.

Решение этих задач осуществляется  следующими средствами наземных наблюдений:

- Для реализации прогноза рекуррентных событий (определяемы параметры: скорость и полярность магнитного поля солнечного ветра (СВ)) в настоящее время эффективно применяются данные регулярных наблюдений крупномасштабного поля Солнца на телескопе-магнитографе оперативного прогноза (СТОП). Прогноз осуществляется на основе модели восстановления коронального магнитного поля и параметров СВ на основе модели WSA.

- Для оценки потоков жесткого излучения, а также для регистрации эруптивных событий и оценки их геоэффективности могут использоваться данные патрульных оптических телескопов-спектрографов. Патрульные телескопы работают в автоматическом режиме, обеспечивая регистрацию процессов со скважностью около 1-3 минуты.   Опыт использования патрульных телескопов показал, что наблюдения в линии CAIIK (393 нм) позволяют проводить оценки жесткого УФ излучения, аналогичные наблюдения космических аппаратов GOES (1-8A).

- Для детектирования эруптивных процессов на Солнце предложен метод, основанный на разности интенсивности в крыльях хромосферных спектральных линиях. Для этого используются получаемые на патрульных телескопах кадры спектров. Разность интенсивности в красном и синем крыльях спектральных линий (CaIIK, H-alpha) позволяет детектировать  корональный выбросы массы (КВМ), проводить оценку массы извергаемого вещества и отслеживать полный вектор скорости КВМ на высотах до 1.4 Ro.

Таким образом, на ГАС  создан уникальный наблюдательный комплекс для наблюдения солнечной активности и решения  прикладных задач проблемы космической погоды на основе наземных инструментов.   Создана система прогноза космической погоды,  данные прогноза оперативно выставляются в Интернет.

http://solarstation.ru/sun-service/forecast

На основе полученного опыта, может быть развернута национальная или глобальная  наблюдательная сеть. Эта задача  может стать одним из направлений развития ГАО.

.

Приложение 1. Характеристики телескопов службы прогноза космической погоды.

1.  Телескоп-магнитограф СТОП.  Телескоп предназначен для регистрации слабых крупномасштабных полей на полном диске Солнца. Наблюдения ведутся с 2014 г. Угловое разрешение телескопа составляет около 33x6 угловых секунды,  среднеквадратичная ошибка измерений ~0.44 Гс.  Основным измерительным устройством солнечного синоптического телескопа является спектрограф, в оптической схеме которого находится анализатор поляризованного света.  Данные магнитографа используются для  восстановления параметров магнитного поля в короне, определения источников высокоскоростного солнечного ветра и прогноза параметров СВ на орбите Земли. Разработана система оперативного прогноза скорости и плотности солнечного ветра.

2. Солнечный патрульный оптический телескоп (СПОТ). Выполнен как телескоп спектрогелиограф. Изображения Солнца, а также доплерограммы получаются их кадров спектра, получаемых при прохождении Солнца на щели спектрографа.    Главное зеркало имеет диаметр 10 см, фокус 2 м. Предназначен для оценки потоков излучения во время солнечных вспышек и спокойные периоды в линии CaIIK.   Получаемые временные профили интенсивности близки к вариациям интенсивности телескопа GOES в диапазоне 1-8A. Также телескоп позволяет регистрировать корональные  выбросы массы, определять их массы и полный вектор скорости. Телескоп выполнен в виде однообъемной конструкции с вращением вокруг мировой оси. Не требуется павильона. Наблюдения ведутся в непрерывном режиме  со скважностью 3 минуты с 2012 г. Стоимость около 5 млн. руб.

3 Патрульный телескоп в линии Н-альфа. Апертура 10 см. Обеспечивает непрерывные наблюдения Солнца, солнечных вспышек и эруптивных процессов в непрерывном режиме со временем экспозиции 1 минута. Предназначен для регистрации корональных выбросов массы, определения массы и полного вектора скорости КВМ на высотах до 1.4Ro для целей  прогноза космической погоды. Телескоп выполнен в виде  автоматического телескопа спектрогелиографа, запитываемого целостатом. Стоимость около 4 млн. руб.+ стоимость павильона.

4. Радиотелескопы. Наблюдения Солнца на ГАС ГАО  на радиотелескопах в радиодиапазоне на волнах 4.9 и 2.9 см. Наблюдения выполняются на параболическом зеркале диаметром 3м и 2м, облучаемом открытым концом круглого волновода с помощью отражающего диска. Монтировка экваториальная, сопровождение обеспечивается электроприводом с точностью до 2` в час. Наблюдения на ГАС ведутся с 1960 г.  Телескопы предназначены для регистрации солнечных вспышек даже в отсутствие погоды. Стоимость каждого около 3 млн. руб.