Применение нового способа определения поправки цены оборота винта микрометра ЗТФ-135

В.А.Наумов, Н.Р.Персиянинова, Е.Я.Прудникова, Н.О.Миллер

Приводятся результаты апробирования нового способа определния поправки к цене оборота винта микрометра по результатам многолетнего ряда широтных наблюдений, выполненных с ЗТФ-135 за 1968-1999 годы.

Классические наблюдения изменяемости  широт не потеряли своей актуальности, так как космические методы наблюдений не позволяют получить астрономические координаты станций наблюдения.

При  выполнении анализа многолетних широтных наблюдений целесообразно проконтролировать значение цены оборота  винта окулярного микрометра  прежде, чем переходить к каким-либо  выводам.  В [1]  приводится способ  определения поправки цены оборота винта окулярного микрометра или масштаба телескопа  по многолетним рядам определения широты. Способ основан на том, что количество измеряемых оборотов между звездами каждой пары  программы Талькотта непрерывно меняется как в течение года, так и от года к году  вследствие прецессии. Ошибочная цена оборота, умноженная на переменную величину  (количество оборотов),  приведет к ошибке широты  j =0.5R(ms-mn) .  Через год  количество измеряемых оборотов  каждой пары изменится  на  2ncos /R  благодаря прецессии и повороту инструмента. Новое значение широты окажется равным  j+1= 0,5R (ms+mn + 2ncos /R).Разность широт  в  соседние годы  составит  j+1-j = Rncos /R.   Следовательно,    можно определять поправку цены оборота винта окулярного микрометра  по изменению амплитуды  (соs=1) годовой волны от года к году, полученной из наблюдений  в течение всего ряда  широтных наблюдений, из соотношения    R = (Аj+1 - А1) R/n. Характерные примеры изменения годовых волн  () приводятся на рисунках 1-3. Лишь периоды смены программ  пар  Талькотта следует исключить.  Процесс внутри каждой программы будет повторяться.

Требуемая точность масштаба ЗТФ-135 – 0”.001. В 1968-1977 годы цена оборота винта определялась по наблюдениям звезд в элонгациях, в 1977-1990 годы – из наблюдений больших дуг по склонению [2]. Контроль за поведением  цены оборота осуществлялся  регулярно, но не вполне равномерно и  не в достаточном количестве. Более того, начиная с 1995 года и по настоящее время дополнительные наблюдения за поведением цены оборота  вообще не велись, но выполнено определение масштаба из самих широтных  наблюдений за 1988-1998 гг. по внутреннему выравниванию. Поправка к цене оборота оказалась равной 0.0018”.

Рис. 1. Год 1971.			Рис.2. Год 1981.

Рис.3. Год 1993.

Как уже отмечалось, новый метод применим в основном к длинным рядам наблюдений. Мы применили его к периоду наблюдений  1968–1999гг. и получили поправку цены оборота R= 0.0016''.

Таблица 1. Амплитуды годовой волны их ошибки, годовые разности.

| Год | Амплитуда | Годовые разности | Ошибка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1968 | -0,0475 | 0,0660 | 0,0127 |
| 1969 | 0,0184 | 0,0390 | 0,0143 |
| 1970 | 0,0574 | 0,1307 | 0,0130 |
| 1971 | 0,1881 | -0,0809 | 0,0094 |
| 1972 | 0,1073 | -0,0581 | 0,0097 |
| 1973 | 0,0492 | -0,0812 | 0,0121 |
| 1974 | -0,0320 | 0,0501 | 0,0097 |
| 1975 | 0,0181 | 0,0957 | 0,0105 |
| 1976 | 0,1138 | 0,1308 | 0,0182 |
| 1977 | 0,2446 | -0,0299 | 0,0122 |
| 1978 | 0,2146 | -0,1081 | 0,0139 |
| 1979 | 0,1065 | -0,0708 | 0,0182 |
| 1980 | 0,0357 | -0,0406 | 0,0125 |
| 1981 | -0,0049 | 0,0443 | 0,0123 |
| 1982 | 0,0394 | 0,1578 | 0,0180 |
| 1983 | 0,1972 | 0,0162 | 0,0207 |
| 1984 | 0,2133 | -0,0282 | 0,0170 |
| 1985 | 0,1851 | -0,1267 | 0,0172 |
| 1986 | 0,0584 | -0,1312 | 0,0202 |
| 1987 | -0,0728 | 0,0321 | 0,0187 |
| 1988 | -0,0407 | 0,0553 | 0,0229 |
| 1989 | 0,0147 | 0,1932 | 0,0089 |
| 1990 | 0,2078 | -0,0536 | 0,0153 |
| 1991 | 0,1542 | -0,1128 | 0,0150 |
| 1992 | 0,0414 | -0,1610 | 0,0183 |
| 1993 | -0,1196 | 0,0365 | 0,0160 |
| 1994 | -0,0832 | 0,0982 | 0,0138 |
| 1995 | 0,0151 | 0,1878 | 0,0248 |
| 1996 | 0,2029 | -0,0697 | 0,0218 |
| 1997 | 0,1332 | -0,0791 | 0,0134 |
| 1998 | 0,0541 | -0,0517 | 0,0062 |
| 1999 | 0,0024 |  | 0,0206 |

В таблице приводятся результаты вычисления амплитуд,  их годовых разностей и оценка точности. Практическое совпадение результатов,  полученных из внутреннего выравнивания и новым способом,  свидетельствует о целесообразности использования нового метода, когда подводятся итоги  многолетних наблюдений.

# Литература

1. В.А.Наумов. Определение поправки цены оборота винта окулярного микрометра или масштаба телескопа по многолетним рядам наблюдений широты. Изв. ГАО,213,1998,с.259-263

2.Ю.Дик. Практическая астрономия с визуальными инструментами.1966, 230 с.

On the using of the new method of ZTF-135 micrometer scale value determination.

V.A.Naumov, N.O.Miller, N.R.Persijaninova, E.Ja.Prudnikova

The results are given of the applying of the new method of micrometer scale value determination to the long set of latitude observations with ZTF-135 (1968-1999).