ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ШИРОТЫ ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ НА  ЭПОХУ 2000.0 ПО НАБЛЮДЕНИЯМ НА БОЛЬШОМ ВЕРТИКАЛЬНОМ КРУГЕ ЭРТЕЛЯ

В.А. Наумов

Геометрический центр круглого зала главного здания ГАО РАН является номинальным исходным пунктом АГС России. Выполнено перевычисление координат этого пункта на эпоху 2000.0 по наблюдениям рядов абсолютных каталогов Пулковской обсерватории на Большом вертикальном круге Эртеля.

С 1910 г. по настоящее время геометрический центр круглого зала (ЦКЗ, углубление на центральной круглой плитке) главного здания Главной (Пулковской) астрономической обсерватории является номинальным исходным пунктом единой государственной астрономо-геодезической сети (АГС). Его утвержденной (на основе довоенных измерений) геодезической широтой Системы 1942 года является

В=59° 46' 18.55

на эллипсоиде Красовского [1]. Отметим, что главное здание обсерватории восстановлено на прежних фундаментах [2,3]. Послевоенные  измерения показали, что отметка нового ЦКЗ совпадает с центром подвального довоенного столба с погрешностью, не превышающей 4 см., т.е. совпадает со старым ЦКЗ.

С 1924 г. астрономической широтой ЦКЗ является

j=59° 46' 18.71,

которая относится к среднему полюсу эпохи наблюдений 1915 г. на вертикальном круге Эртеля (БВК) [4].  Указанное значение широты использовано при установлении национальных систем координат 1932 и 1942 годов, и считается таковым до сих пор. Учитывая, что определения широты в Пулкове выполняются и поныне, представляется очевидной научная актуальность пересмотра и уточнения принятого значения. Пересмотр необходим уже  потому, что в первой половине прошлого столетия было обнаружено вековое движение полюсов Земли, которое ученые первоначально восприняли неоднозначно. Многие считали, что вековое движение полюса является результатом ошибок наблюдений международной службы широты.

Комиссия Международного астрономического союза по вращению Земли во время генеральной ассамблеи в августе 1967 г. в Праге приняла следующую резолюцию, определяющую положение северного полюса: «Координаты мгновенного полюса должны относиться к началу, определенному следующими пятью исходными широтами международных станций:

39° 8¢  3.605,  Мидзусава,

39   8   1.850 ,   Китаб,

39   8   1.850 ,   Карлофорте,

39   8 13.202 ,   Гейтерсберг,

39   8 12.096 ,   Юкайя.

Это начало называется «Условное международное начало (CIO)»[5].

После официального решения комиссии Международного астрономического союза споры о существовании векового движения полюсов Земли (для упрощения часто пишут в единственном числе -  «полюс  Земли») постепенно прекратились.  Вековое движение полюса  Земли приводит к изменению значений координат полюса, вычисляемых в центре международной Службы движения полюса, и, следовательно,  к изменению также широт и долгот всех пунктов Земли. Поэтому координаты пунктов Земли должны сопровождаться сведениями об эпохе их определения или  перевычисления.

В рамках указанной выше  резолюции для вычисления  широты Пулковской обсерватории  необходимо, во-первых, указывать,  на какую эпоху это значение вычислено. Во-вторых, необходимо учитывать не только движение полюса Земли, а  также открытое позднее  взаимное движение различных плит Земли. Т.к. принятая для Пулкова широта вычислена по наблюдению на Большом вертикальном круге Эртеля (БВК) абсолютных склонений звезд с помощью только одного каталога ,  а в Пулкове  наблюдения по определению абсолютных склонений звезд выполнялись практически постоянно  с 1840 г. по 1993 г. примерно  один каталог в десять лет, то необходимо это значение широты перевычислить. Кроме этого, с 1904 г.   выполнялись  наблюдения широты на зенит-телескопе ЗТФ-135, а затем и на  зенит-телескопе ЗТЛ-180, поэтому целесообразно выполнить уточнение значения широты Пулковской обсерватории по материалам практически всех наблюдений. Например, только на БВК до 1924 г. выполнено около десятка абсолютных каталогов, в частности, на эпоху 1915 г. выполнено два каталога и получено два разных значения широты Пулкова. На зенит-телескопе ЗТФ-135 получено около 200 тысяч наблюдений широт.

В 1822 г. Ф.В. Бессель, предложил способ вывода абсолютного каталога склонений  звезд, который получил широкое распространение. Склонения звезд предварительно вычислялись по формулам

δ0в.к.= φ0 ± z0в.к.,

δ0н.к.= φ0 ± z0н.к.,

где   δ0 – склонение звезды,  вычисленное по принятому значению широты φ0,   z0 – наблюденное зенитное расстояние звезды.

Бессель предложил решать систему уравнений по разностям предварительных склонений звезд, полученных по наблюдениям звезд в верхней и нижней кульминациях,  для определения  поправок  к широте и постоянной рефракции, т.е.:

δ0н.к.- δ0в.к = 2Δφ+Δμ(tg z н.к.± tg z в.к),

где z - абсолютное значение зенитного расстояния.

С 11 марта 1842 г. в Пулкове начались наблюдения этим способом  первого пулковского каталога на эпоху 1845.0  Х.А.Ф. Петерсом на вертикальном круге Эртеля. Поправки делений круга определены Петерсом и переопределены В. Струве. Обработка наблюдений  была выполнена Г. Гюльденом с учетом поправок делений круга, найденных В.Струве. Затем, было обнаружено, что поправки делений В.Струве также ошибочны. Поэтому весь каталог вновь переобработан М. Нюреном  и  издан в 1875 г.

В дальнейшем, при реализации этого метода, возникли большие затруднения, связанные с различными систематическими ошибками, и мнения астрономов в оценке способа Бесселя разошлись.

Чтобы оценить результаты наблюдений методом Ф.В.Бесселя, приведем некоторые особенности получения пулковских каталогов.

Каталоги 1845 и 1866 гг. за колебания полюса  не исправлялись. При обработке каталога 1885 г. колебание широты получено из наблюдений звезд этого каталога. В каталоге 1900 г. колебание широты взято из бюллетеней  МСШ.  В этом каталоге  впервые учтено влияние влажности воздуха на рефракцию. Данные были получены по наблюдениям Геофизической обсерватории в Павловске, расположенной в 12 км от Пулкова. Следуя авторитетам Лапласа и Бесселя, определение влажности воздуха в Пулкове при работах над предыдущими каталогами не производилось [6].

М.Нюрен при выводе каталога 1885 г. в Пулкове для лучшей сходимости зенитных расстояний в верхней и нижней кульминациях использовал  температуру воздуха, вы-

численную по формуле t= te + t(ti – te), где  te, ti – показания внутреннего и внешнего термометров, t- эмпирически полученный коэффициент [6]. В действительности этот коэффициент изменялся с зенитным расстоянием, но для каталогов 1885, 1892, 1892 1  было принято среднее значение, которое менялось в дальнейшем от каталога к каталогу, что свидетельствует о неоднородности пулковских каталогов. (Известно, что ошибка отсчета температуры на –0.1°, практически равносильна ошибке коэффициента рефракции, равной +0,02[7]).

При выводе пулковского каталога 1905 г., полученного по наблюдениям  П.Остащенко-Кудрявцева на вертикальном круге Эртеля,  О.А.Баклундом во все зенитные расстояния введена эмпирическая поправка

D z = - 0.16 sin 2 z.

При этом он изменил поправку за рефракцию, взятую из  Пулковских таблиц,  на величину 0.09, т.к. в  такой обработке этот каталог находится в лучшем согласии с системой  FK3, чем какой-либо другой из пулковских каталогов склонений [8].

Эмпирические поправки применялись не только в Пулкове. Так, в Одессе  И.Бонсдорф по наблюдениям на  вертикальном круге Репсольда после специального исследования пришел к выводу, что для  лучшей сходимости наблюдений  в показания термометра при инструменте  необходимо ввести  поправку +0.10°. При этом полученное из наблюдений значение постоянной рефракции изменяется на величину 0.022[,8].

В Пулкове И.Бонсдорф обнаружил, что разности зенитных расстояний, измеренных в главном здании и в южной обсерватории  на одном и том же инструменте,  расходятся, начиная с зенитных расстояний  60°, и достигают 0.58” при зенитных расстояниях 80-85°. Расхождение объясняется зальной рефракцией в главном здании. Южная обсерватория располагалась в нескольких десятках метров от главного здания.

Все пулковские каталоги склонений на вертикальных кругах созданы с использованием способа Бесселя (кроме каталога 1993 г.) по наблюдениям большого количества звезд в верхней и нижней кульминациях. Известно, что этот способ, в отличие от широтных наблюдений службы широты,  позволяет определить абсолютное значение широты, т.е. значение, не зависящее от ошибок склонений звезд. Хотя точность получения  широты способом Бесселя невелика, но надо иметь в виду, что она повышается с широтой точки наблюдения и ошибки значения широты достигают минимального значения на широте 60 – 70 градусов.  К сожалению, оказалось, что некоторые каталоги, даже в Пулкове, выполнены не строго абсолютно.

В настоящей работе  использованы значения широты Центра круглого зала (ЦКЗ) Пулковской обсерватории, полученные по наблюдениям рядов абсолютных  каталогов склонений звезд на различные эпохи, т.е. по наблюдениям звезд в двух кульминациях по способу Бесселя. Затем эти широты были перевычислены на эпоху 2000г. с учетом движения полюса и тектонического движения плит Земли.

Исключением является каталог 1958 г. Б.К.Багильдинского и Г.С.Косина, который, хотя и выполнен по способу  Бесселя, но для двух вариантов отдельно: для ярких и слабых звезд. Возможно, это привело к уменьшению влияния рефракции на  определение склонений звезд из-за лучшего ее учета. Каталог и выполнялся для получения склонений звезд. Но при таком способе обработки каталога получилось, к сожалению, два значения постоянной рефракции, что допустимо, если принять во внимание, что в действительности мы находим не значение постоянной рефракции,  а выполняем более подходящий ее учет. Например, в работе [7] на 88 стр. показано влияние ошибок метеофакторов на  значение наблюденной поправки рефракции и предложено считать, что способ Бесселя дает не поправку коэффициента рефракции, а исправляет ошибки учета метеофакторов для определенного набора звезд. Таким образом, мы устраняем формальные упреки к способу Бесселя. Но, к сожалению, каталог Багильдинского и Косина  дает два значения наблюденной широты столба павильона. И это тоже не очень большая беда, можно взять средневесовое значение широты (эти значения мало отличаются друг от друга - на 0.03). Но авторы не привели значения наблюденных широт к центру круглого зала, а расстояние для перевода дали с недостаточной точностью. Они отметили лишь следующее - БВК был расположен в послевоенном павильоне в 200 м к югу от главного здания [9,10]. В настоящий момент этот павильон перестроен. Значение  расстояния утеряно. Поэтому мы не смогли воспользоваться этим каталогом для определения широты ЦКЗ ГАО.

Приведение широты на 2000г. вычислялось по формуле:

j2000=j тi +(Dj2000-Djтi)+Dj1тi,

где j2000 -значение средней широты, вычисленное на эпоху 2000г., jтi -значение широты, полученное при создании каталога абсолютных склонений звезд на эпоху наблюдений - (Тi),  (Dj2000 -Djтi )-перевод значений средней широты с эпохи Тi на 2000г  за вековое движение полюса, т.е. за изменение средних координат полюса X,Y,  Dj1тi - поправка широты Пулкова за тектоническое движение плит Земли, вычисленная  по геофизической модели Nuvel-1 NNR и равная +0.034 в столетие [11,12]. Принимаем    Dj12000=0,  получаем  Dj1тi =+0.034(2000-Тi). Изменение широты за движение полюса вычисляется по формуле:

Dj2000-Djтi =(X2000-Xтi)cosl+(Y2000-Yтi)sinl,

где  X2000 и Y2000 -средние координаты полюса на 2000г., XТi и YТi -средние координаты полюса на эпохи наблюдений, долгота Пулкова при этих вычислениях принята отрицательной. Мгновенные координаты X,Y взяты из [13]:  (EOP C01_(2)  в системе IERS на интервале c 1846г до настоящего времени, вторая редакция.

Таблица 1.

эпоха(Тi)            jтi               Dj2000 -Djтi              Dj1тi                 j2000

1   1845    59° 46¢ 18.67            -0.05                  +.0 5         59°46¢18.67

2   1866                     .54                    4                        +5                         .55

3   1885                     .54                    3                        +4                         .55

4   1892                     .54                    4                        +4                         .54

5.  18921                    .72                    4                        +4                         .72

6.  1900                     .70                    4                        +3                         .69

7.  1905                     .72                    3                        +3                         .72

8.  1915                      .63                    3                        +3                         .63

9.  19151                    .71                    3                        +3                          .71

10.  1925                     .61                    5                        +3                          .59

11   1930                     .55                    4                        +2                          .53

59°46'18.627

Ср. кв. ошибка вычисления широты по одному каталогу  ±0.077 из приведенных выше 11-ти каталогов. Отметим, что Н.И. Днепровский дает другую ошибку, вычисленную по внутренней сходимости для каталога 19151, а именно - ±0.01[4].

Ср. кв. ошибка вычисления среднего значения  широты по всем, приведенным здесь11-ти каталогам, оказалась равной ±0.023.

В итоге, получено значение широты ЦКЗ ГАО РАН  на 2000г по Пулковским абсолютным рядам наблюдений склонений звезд на БВК

j2000 = 59° 46'18.627±0.023.

Значения широт в таблице 1 взяты из  [6]. Заметим, что ошибка среднего значения широты, по крайней мере, не уменьшилась после внесения поправок, по-видимому, из-за ошибок наблюдений каталогов, а также ошибок определения движения полюса. Поправки за вековое движение полюса в 19-м веке не определялись. В начале 20-го века они были слишком разнородными за этот период как в случайном, так и в систематическом отношении, даже периодические колебания полюса либо не учитывались при выводе каталога, либо определялись по собственным наблюдениям звезд каталога, либо по наблюдениям на пулковском зенит-телескопе ЗТФ-135, о вековых изменениях полюса астрономы тогда не знали. Важно понять, что с 1924г. по настоящее время принятое значение нуль-пункта Астрономо-геодезической сети России равное 59°46'18.71 имело ошибку, равную приведенной выше ср. кв. ошибке одного каталога  ±0.08, а не ±0.01, полученную Н.И.Днепровским [4].

Приведем некоторые характеристики наблюдений. Число звезд в каталогах изменялось от сотен до тысяч, число наблюдений  звезд от одной тысячи до десятка тысяч.  Наблюдения выполнялись на Большом вертикальном круге (БВК)  Эртеля, который до 1930 г. располагался в меридианном зале на широте центра  круглого зала.

С 1930г  БВК располагался в новом павильоне, который находился приблизительно на одном меридиане со старым  на 198,5 м. к югу. Значение широты для ЦКЗ получено Н.И.Днепровским при помощи поправки +6.41 [6].

Наблюдения каталога 1993 года выполнялись, на лучшем, по-видимому, вертикальном круге–Фотографическом вертикальном круге (ФВК) М.С.Зверева по способу Бесселя, т.е. абсолютным способом. Всего выполнено более 10000 наблюдений склонений светил со склонениями от -17° до 90°, получено 8250 наблюдений склонений  1345 звезд. Предпринята попытка использования способа Бесселя, но полученные значения  поправок широты и постоянной рефракции авторы забраковали. Таким образом, способ Бесселя при выводе каталога не использовался. Разности зенитных расстояний,   полученные по наблюдениям звезд в верхней и нижней кульминациях, использовались при  получении коэффициентов многочлена для улучшения системы инструмента, особенно, рефракции. Как альтернатива методу Бесселя выполнено глобальное выравнивание склонений звезд с абсолютизацией по наблюдениям тел Солнечной системы. Точность получения склонений звезд достигнута достаточно высокая. Широта не вычислялась [14]. Система инструмента ФВК дана в [15]. Считаю целесообразным вычисление широты выполнить по формуле φ=±, если сохранились наблюденные значения зенитных расстояний - . Склонения звезд следует брать из каталога HIPPARCOS.  Эпохи наблюдений каталогов ФВК и HIPPARCOS практически равны, наблюдения высококачественные,  особенно в околозенитной области. Очень важно, что поправки за вековое движение полюса и плит Земли на таком коротком интервале малы, и их можно не учитывать.

Литература

1.  Большая советская энциклопедия, М, 1972, т.10,с.586.

2.  Письмо директора ГАО АН СССР № 113/6 от28.11.1953 г. в геодезическую службу г. Ленинграда. Архив ГАО РАН.

3.  С.Г. Верещагин и др. Изв. ГАО, № 213, С.-Петербург, 1998.

4.  Н.И. Днепровский  Изв. ГАО.  № 93, Ленинград, 1924, с.419.

5.  А.А. Михайлов. А.Ж., том XLV, вып. 3, АН СССР, 1968,  Москва, с, 473-477.

6.  Б.А. Орлов.“100 лет Пулковской обсерватории”, изд. АН СССР, стр.55-76.

7.  В.А. Наумов. Сб. статей и воспоминаний. “Митрофан Степанович  Зверев". Изд. ГАО РАН, С-Петербург, 2003, стр. 83-89.

8.  Б.А.Орлов.ИЗВ.ГАО.  №150, С.-Петербург,1953.с. 66.

9. Б.К. Багильдинский, Г.С.Косин. Труды 17-й астрометрической конференции СССР, Л-д, Изд. “Наука”,1967, с. 54,55.

10.  Б.К. Багильдинский, Г.С.Косин. “Труды ГАО, т.76, 1966, с.5-32.

11.  IERS, TECNICAL NOTE  21.

12. Y.Vondrak, C,Ron, I.Pesec, A.Cepec. “Earth orientation parameter 1899.7-1992.0 In the ICRS based on the Hipparcos reference frame”, Pub. №87, 1998.

13.  http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/

14.   Б.К.Багильдинский, Г.А.Гончаров и др. “Каталог ФВК96”.

15. Г.А.Гончаров. “О системе Фотографического вертикального круга”, ГАО РАН, препринт №2, изд-во “Глаголь”, С-Петербург, 1995г.

DETERMINATION OF MEAN LATITUDE OF PULKOVO OBSERVATORY ON

THE EPOCH 2000.0 BY OBSERVATION ON BIG VERTICAL CIRCLE

Naumov V.A.

Summary

Determination of mean latitude of Pulkovo observatory on the epoch 2000.0 by observation on the big vertical circle was fulfilled. 11 catalogues of the absolute declination were used.